Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

1.  Śmieciarka jednokomorowa na podwoziu trzyosiowym – dwie sztuki

| TYP/MODEL …………….………………………… ROK PRODUKCJI ……...................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań Wypełnia Wykonawca |  |  |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |  |
| Zabudowa musi spełniać następujące warunki: |  |  |  |  |
| 1. | Fabrycznie nowa, zabudowa jednokomorowa | TAK* | NIE* |  |
| 2. | Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blach o grubości min. 4 mm, wykonane z jednolitych arkuszy, |  |  |  |
| 3. | Podłoga skrzyni ładunkowej w kształcie owalnym z blachy trudnościeralnej typu HB 450 o grubości min. 4 mm, |  |  |  |
| 4. | Wanna zasypowa odwłoka wykonana ze stali trudnościeralnej, odpornej na odkształcenia i ścierania typu HB 450 o grubości min. 8 mm, |  |  |  |
| 5. | Ściany boczne odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej typu HB 450 i grubości min. 6 mm., |  |  |  |
| 6. | Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m3, |  |  |  |
| 7. | Objętość kosza zasypowego odwłoka min. 1,5 m3, |  |  |  |
| 8. | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulkowym, | TAK* | NIE* |  |
| 9. | Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy (szufladowy) z prowadnicami płyty wypychającej umieszczonymi na bokach zabudowy, | TAK* | NIE* |  |
| 10. | Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na dachu skrzyni ładunkowej, siłowniki prasy zagęszczającej umieszczone wewnątrz odwłoka. | TAK* | NIE* |  |
| 11. | W pełni szczelne połączenie styku odwłoka ze skrzynią ładunkową, | TAK* | NIE* |  |
| 12. | Sterowanie mechanizmem załadowczym prasy w cyklu automatycznym, ciągłym, pojedynczym oraz manualnym, | TAK* | NIE* |  |
| 13. | Cykl sterowania ręcznego z możliwością niezależnego uruchomienia poszczególnych faz, | TAK* | NIE* |  |
| 14. | Sterowanie płytą wypychającą ( wysuwanie i wsuwanie) z kabiny kierowcy, | TAK* | NIE* |  |
| 15. | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, | TAK* | NIE* |  |
| 16. | Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa ( stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy, | TAK* | NIE* |  |
| 17. | Stopień zagęszczania odpadów min. 1:5, | TAK* | NIE* |  |
| 18. | Terminal zamontowany w kabinie kierowcy do obsługi zabudowy umożliwiający m. in. wybór rodzaju zbieranych odpadów ( zmieszane, tworzywa sztuczne, BIO, papier) otwieranie i opróżnianie nadwozia, informujący o zajętości stopni ładowaczy, | TAK* | NIE* |  |
| 19. | Zintegrowany wyświetlacz monitora z kamerką do obserwacji pola pracy wrzutnika na jednym urządzeniu, | TAK* | NIE* |  |
| 20 | Wrzutnik fabrycznie wyposażony w ramiona załadunkowe do pojemników 4-kołowych z pokrywą płaską i półokrągłą, | TAK* | NIE* |  |
| 21. | Kurtyny przeciwpyłowe zamontowane na wrzutniku, | TAK* | NIE* |  |
| 22. | Zabudowa śrutowana, dwukrotnie gruntowana i lakierowana na kolor biały dopasowany do kabiny, | TAK* | NIE* |  |
| 23. | Możliwość opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów | TAK* | NIE* |  |
| 24. | Wrzutnik posiadający funkcję automatycznego podnoszenia do pozycji bezpiecznej do jazdy – po wrzuceniu biegu i ruszeniu pojazdu, | TAK* | NIE* |  |
| 25. | Wrzutnik belkowy przykręcany do odwłoka, w pełni demontowalny | TAK* | NIE* |  |
| 26. | Możliwość automatycznego podczepiania pojemników, | TAK* | NIE* |  |
| 27. | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczonym po obu stronach odwłoka, | TAK* | NIE* |  |
| 28. | Otwieracz pokryw ocynkowany, sterowany pneumatycznie lub hydraulicznie, | TAK* | NIE* |  |
| 29. | Otwierana burta, umożliwiająca wrzucanie worków i większych elementów np. gabarytów, | TAK* | NIE* |  |
| 30. | Wrzytnik umożliwiający automatyczne wytrząsanie pojemnika | TAK* | NIE* |  |
| 31. | Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, | TAK* | NIE* |  |
| 32. | Światło alarmowe „kogut” z przodu i tyłu zabudowy, | TAK* | NIE* |  |
| 33. | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami informującymi kierowcę o ich zajętości oraz w przypadku zajętości umożliwiające: - Ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h do przodu, - Uniemożliwienie cofania pojazdem, - Blokadę pracy układu ugniatania, | TAK* | NIE* |  |
| 34. | System centralnego smarowania zabudowy i wrzutnika na smar półpłynny min. 9 punktów smarnych, | TAK* | NIE* |  |
| 35. | Zbiornik na wodę z kranikiem do mycia rąk, z dozownikiem mydła, | TAK* | NIE* |  |
| 36. | Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN 1501-01 lub równoważne oraz posiadająca deklarację zgodności CE, | TAK* | NIE* |  |
| 37. | Wrzutnik fabrycznie przygotowany pod montaż anten RFID oraz komórek wagowych, | TAK* | NIE* |  |
| 38. | Urządzenie musi posiadać znak CE. | TAK* | NIE* |  |
| 39. | Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim. | TAK* | NIE* |  |
| 40. | Apteczka oryginalna luzem | TAK* | NIE* |  |
| 41. | Gaśnica | TAK* | NIE* |  |
| 42. | 2 kliny pod koła | TAK* | NIE* |  |
| 43. | Podnośnik hydrauliczny 12 t | TAK* | NIE* |  |
| 44. | Trójkąt ostrzegawczy luzem | TAK* | NIE* |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK* | NIE* |  |
| 46. | Dokumentacja techniczna w języku polskim | TAK* | NIE* |  |
| 47. | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem. | TAK* | NIE* |  |
| 48. | Dokumenty niezbędne do rejestracji śmieciarki (karty pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu) | TAK* | NIE* |  |
| 49 | Na całej powierzchni bocznej skrzyni ładunkowej zamieszczona grafika wg wzoru zmawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB | TAK* | NIE* |  |
| Podwozie spełniać następujące warunki: |  |  |  |  |
| 1. | Fabrycznie nowe, EURO 6, rok produkcji 2023 r. | TAK* | NIE* |  |
| 2. | Podwozie o DMC min. 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej, |  |  |  |
| 3. | Układ napędowy pojazdu 6x2 ( druga oś napędowa, trzecia skrętna odciążana lub podnoszona), | TAK* | NIE* |  |
| 4. | Nośność osi przedniej min. 8 000 kg, nośność osi trzeciej min. 8 000 kg, nośność osi tylnej napędowej min. 12 000 kg., |  |  |  |
| 5. | Silnik zasilany CNG o mocy min. 340 KM, min. 1500 Nm i pojemności min. 8,5 l., |  |  |  |
| 6. | Zbiornik na CNG o pojemności min. 800 litrów, 120 kg gazu., |  |  |  |
| 7. | Dwa złącza tankowania CNG NGVI ( standardowe) + NGV2 ( szybkie), | TAK* | NIE* |  |
| 8. | Kabina dzienna trzyosobowa, wyposażona w klimatyzację, w kolorze białym RAL 9010, osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, wywietrznik dachowy, | TAK* | NIE* |  |
| 9. | Tryb wyciszony do 71 dB (zgodność z PIEK), |  |  |  |
| 10. | Fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa, ogrzewanym siedziskiem i oparciem, fotel pasażera regulowany, trzeci fotel z 3 punktowym pasem bezpieczeństwa, pokrowce na fotele oraz dywaniki gumowe. Zamawiający dopuszcza wyposażenie 3-go fotela w biodrowy pas bezpieczeństwa. | TAK* |  | NIE* |
| 11. | Układ hamulcowy wyposażony w system ABS i ASR lub równoważne, hamulec tarczowe. | TAK* | NIE* |  |
| 12. | System wspomagania ruszania pod górę lub system hamulca przystankowego, | TAK* | NIE* |  |
| 13. | Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, | TAK* | NIE* |  |
| 14. | Funkcja uwolnienia pojazdu w grząskim terenie przez rozkołysanie, | TAK* | NIE* |  |
| 15. | Zawieszenie pojazdu mechaniczne dla osi przedniej oraz pneumatyczne dla osi tylnej, | TAK* | NIE* |  |
| 16. | Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy, lusterka wsteczne podgrzewane i elektrycznie sterowane, | TAK* | NIE* |  |
| 17. | Dodatkowo lusterko pokazujące przestrzeń bezpośrednio przed pojazdem, | TAK* | NIE* |  |
| 18. | Blokada mechanizmu różnicowego, | TAK* | NIE* |  |
| 19. | 2 oryginalne kluczyki, | TAK* | NIE* |  |
| 20. | Pojazd wyposażony w apteczkę, gaśnicę, komplet kluczy podręcznych, trójkąt ostrzegawczy, narzędzia do obsługi, dwa kliny, koło zapasowe, | TAK* | NIE* |  |
| 21. | Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, | TAK* | NIE* |  |
| 22. | Radioodtwarzacz analogowy lub cyfrowy z wejściem USB lub AUX, z instalacją antenową | TAK* | NIE* |  |
| 23 | Zestaw głośnomówiący z Bluetooth | TAK* | NIE* |  |
| 24. | Antena CB i CB Radio, | TAK* | NIE* |  |
| 25. | Reflektory halogenowe z światłami mijania LED do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów, tylne światła LED. | TAK* | NIE* |  |
| 26. | Akumulator min. 210 Ah, alternator min. 90 A, | TAK* | NIE* |  |
| 27. | Opony o rozmiarze 315/80 R22,5” | TAK* |  | NIE* |
| 28. | Boczne światła obrysowe, | TAK* | NIE* |  |
| 29. | Wskaźnik obciążenia osi na zawieszeniu pneumatycznym na wyświetlaczu deski rozdzielczej, | TAK* | NIE* |  |
| 30. | Licznik motogodzin, | TAK* | NIE* |  |
| 31. | Cyfrowy tachograf z odbiornikiem GNSS ( system globalnej nawigacji satelitarnej) i dedykowanym modułem komunikacji krótkiego zasięgu (DSRC), zgodny z aneksem IC dyrektywy UE dot. tachografów. | TAK* | NIE* |  |
| 32. | Pokrowce na siedzenie | TAK* | NIE* |  |
| 33. | Uchwyt do miotły i łopaty | TAK* | NIE* |  |

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

ZAŁĄCZNIK SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

................................................................................

Kwalifikowany podpis elektronicznym  /